# Industrielles Mini-ITX Mainboard mit Intel® Core™ i5-6440EQ Prozessor der 6. Generation und CM236 PCH Chipsatz

Die ICO Innovative Computer GmbH aus Diez präsentiert ein brandneues Mini-ITX Mainboard mit Intel® Core™ i5-6440EQ Prozessor und Intel® CM236 PCH Chipsatz für den industriellen Einsatz im High-End Bereich.

Das neue Mini-ITX Mainboard bietet die Basis für hervorragende Performance, exzellente Grafikleistung und viele Schnittstellen. Der integrierte Intel® Core™ i5-6440EQ Prozessor mit 2.7GHz Leistung und 6M Cache kann dank Turbo-Boost-Technik bei Bedarf eine maximale Taktfrequenz von bis zu 3.4GHz erzielen. Der Prozessor liefert mit Intel® HD Graphics 530 selbst die gestochen scharfe 4K Auflösung und es können über HDMI, DVI-D, DisplayPort und LVDS bis zu 3 unabhängige Bildschirme gleichzeitig verbunden werden.  Unterstützt wird die CPU durch maximal 32GB DDR4 Arbeitsspeicher.

Die Intel® CM236 Chipsatz bringt schnelle I/O-Funktionen mit mehr Flexibilität und vielen anderen mächtigen Features, welche die Performance von Prozessoren der 6. Generation voll zur Geltung bringen. Das Board unterstützt erweiterte Funktionen wie beispielsweise iAMT (11.0) für die Fernverwaltung und Reparatur von Systemen, TPM (2.0) für eine verbesserte Systemintegrität und vPro für neuartige Sicherheits- und Verwaltbarkeitsfunktionen. Der integrierte Watchdog Timer signalisiert je nach Systemvereinbarung eine mögliche Fehlfunktion oder leitet eine Sprunganweisung ein.

Mit 2x Gigabit-LAN, 6x USB 3.0, 4x USB 2.0, 5x RS232, 1x RS232/422/485,  4x SATAIII,
1x PCI-E (x16), 2x Mini-PCI-E, 1x M.2 und 1x mSATA lässt dieses Mainboard in punkto Schnittstellen absolut keine Wünsche offen und kann selbst für High-End Anwendungen in der industriellen Automatisierung eingesetzt werden. Für die passgenaue Rechenleistung für individuelle Ansprüche kann das Mainboard der ICO auch mit integrierten Intel® Xeon® / Core™ i7/i5/i3 und Celeron® Prozessoren geliefert werden.

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter www.ico.de/presse

Unternehmensprofil

Die ICO Innovative Computer GmbH ging Anfang 1991 aus der 1982 gegründeten Klaus Jeschke Hard- und Software GmbH hervor und verfügt somit als Distributor und Importeur von Computer- und Kommunikations-Komponenten über mehr als 30 Jahre Erfahrung innerhalb der IT-Branche. Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und dem daraus resultierenden Qualitätsmanagement-System wird die ICO auch zukünftig den höchsten Ansprüchen gerecht.

Insbesondere im Bereich der Industrie- und Hochleistungsserver überzeugt die ICO GmbH durch die Realisierung auch komplexer individueller Anfragen, ganz nach dem bewährten Build-to-Order-Prinzip. Die qualifizierte Beratung als Intel Technology Provider Platinum unterstützt Kunden bei der Realisierung Ihrer Projekte und vereinbart vorausschauende Planung mit Leistungs- und Kostenoptimierung - ganz nach Ihren Wünschen.

Auch das Produktportfolio im Kassenbereich lässt keine Wünsche offen. ICO hat sowohl einzelne Kassen-Komponenten als auch direkt einsetzbare Komplettlösungen im Programm. Die ICO Innovative Computer GmbH bietet zusätzlich zu Ihrer breiten Produktpalette in den Bereichen Server, Industrie und POS/Kassen auch professionelle Services und Dienstleistung im IT Bereich. Hierzu gehören sowohl Online-Services, Consulting wie auch verschiedenste IT-Services.Über 120 Mitarbeiter (davon 8 Auszubildende) sorgen für die Zufriedenheit von über 16.000 Kunden, die zu 60% aus Fachhändlern, Systemhäusern und IT-Dienstleistern und zu 40% aus Industrie- und gewerblichen Kunden bestehen. Im Geschäftsjahr 2014/15 betrug der Umsatz knapp 20 Mio. Euro.

Redaktioneller Kontakt:

Hanno Detjen				Sabrina Wagner
Marketingleiter				Marketing Assistentin‎

ICO Innovative Computer GmbH		ICO Innovative Computer GmbH		
Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez 		Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez

Tel:  06432 9139 470			Tel:  06432 9139 471
Fax: 06432 9139 2470			Fax: 06432 9139 2471

Email: h.detjen@ico.de			E-Mail:s.wagner@ico.de
Web:	www.ico.de				Web:	www.ico.de